1. Hiểu yêu cầu

- Các loại sóng bắt buộc: sine, square, triangle, sawtooth, ECG.

- Các tham số có thể điều chỉnh được tham số song sine, square, triangle, sawtooth, ECG gồm frequency, amplitude, duty cycle

- Có thể inject noise vào tín hiệu (sử dụng LFSR hoặc PRNG).

- Output phải thông qua Wolfson WM8731 Audio CODEC → kết nối oscilloscope.( giao tiếp ngoại vi (I2C cho config audio chip, I2S cho truyền dữ liệu audio))

Input: Clock 50MHz từ OSC_50_B8A

Output: Tín hiệu audio qua AUD_* pins (ADCLRCK, ADCDAT, DACLRCK, DACDAT, BCLK, XCK, I2C_SCLK/SDAT, MUTE).

Tích hợp: Kết hợp waveform với noise, điều chỉnh biên độ (amplitude), và chọn tần số clock.

2. Sơ đồ khối hệ thống

2. Các điểm sai hoặc thiếu trong báo cáo nhóm 19

Dựa trên bản báo cáo:

- PLL mô tả sai

  - Nhóm viết rằng module clock_pll chỉ dùng chia tần số bằng counter logic.

  - Trên thực tế, DE10-Standard có sẵn 6 PLL phần cứng. Để cấp clock chuẩn cho codec WM8731 (cần 256×fs, ví dụ 12.288 MHz cho fs=48kHz), phải dùng PLL.

  - => Nhóm chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về clock audio.

- Không có điều chỉnh biên độ và duty cycle

  - Báo cáo chỉ đề cập chọn tần số và loại sóng qua SW và KEY.

  - Không có cơ chế thay đổi amplitude (phải scale dữ liệu DAC output) và duty cycle cho sóng vuông.

  - => Thiếu một phần bắt buộc của đề.

- Noise injection không đủ yêu cầu

  - Nhóm có module noise_generator nhưng chỉ cộng nhiễu với biên độ cố định (dịch phải 4 bit → giảm 1/16).

  - Đề bài yêu cầu noise injection phải điều chỉnh được amplitude, frequency.

  - => Chưa đáp ứng yêu cầu.

- Không có phần mô phỏng

  - Báo cáo mô tả code và module nhưng không đưa ra kết quả simulation (ModelSim/Quartus).

  - Đề yêu cầu phải chứng minh bằng mô phỏng trước khi demo trên FPGA.

- Sử dụng tín hiệu codec sai

  - Trong báo cáo, nhóm gán AUD_MUTE = (SW != 4'b0). Điều này mâu thuẫn (mute khi SW khác 0).

  - Đúng ra cần dùng chân mute của codec WM8731 để điều khiển logic bật/tắt audio hợp lý theo thiết kế.

- Thiếu kiểm chứng với oscilloscope

  - Nhóm chỉ mô tả “xuất tín hiệu qua codec” mà không đưa kết quả đo dạng sóng trên scope như đề yêu cầu.

3. Hướng sửa báo cáo

Để đúng với yêu cầu Lab 1, báo cáo cần chỉnh:

- PLL: Sử dụng IP Core PLL trong Quartus để tạo xung clock 12.288 MHz (hoặc 24.576 MHz) làm MCLK cho codec WM8731. Không dùng counter logic.

- Amplitude & Duty cycle control:

  - Thêm bộ nhân/shift để thay đổi amplitude (dựa trên SW hoặc KEY).

  - Thêm input control để thay đổi duty cycle của sóng vuông.

- Noise injection: Cho phép điều chỉnh mức nhiễu (SW[8:7] chẳng hạn để scale biên độ noise).

- Mô phỏng: Cần bổ sung kết quả waveform simulation (ví dụ .vcd/.wlf từ ModelSim) để chứng minh dạng sóng đúng.

- Mute logic: Sửa logic AUD_MUTE thành đúng yêu cầu codec (mute khi bật switch, unmute khi cần xuất tín hiệu).

- Kết quả thực nghiệm: Thêm hình ảnh oscilloscope cho từng dạng sóng, kèm so sánh với dạng lý thuyết.

### 1. Tổng Quan Thiết Kế

Hệ thống được xây dựng trên kit DE10-Standard (Cyclone V), với mục tiêu tạo ra các dạng sóng: sin, vuông, tam giác, răng cưa, ECG và nhiễu. Các tham số có thể điều chỉnh: tần số, biên độ, duty cycle (với sóng vuông). Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ thêm nhiễu có thể điều chỉnh mức. Tín hiệu được phát ra qua codec WM8731 và kiểm chứng trên oscilloscope.

### 2. Các Thành Phần Chính

#### 2.1 Clock PLL

- Chức năng: Tạo clock chuẩn cho hệ thống và codec audio.

- Đầu vào: refclk = 50 MHz từ OSC_50_B8A.

- Đầu ra:

  - audio_clk: 12.288 MHz (256×fs với fs = 48kHz), tạo bằng PLL IP Core trong Quartus, cấp cho WM8731.

  - main_clk: 50 MHz để chạy logic nội bộ.

- Điểm khác biệt: Khác với bản cũ dùng bộ đếm, ở đây sử dụng PLL phần cứng của Cyclone V để đảm bảo WM8731 nhận clock hợp lệ.

#### 2.2 Top Module

Trung tâm điều khiển kết nối các module con với các cơ chế điều chỉnh chính:

- Chọn loại sóng qua SW[3:1]:

  - 000: Sóng sin.

  - 001: Sóng vuông.

  - 010: Sóng ECG.

  - 011: Sóng tam giác.

  - 110: Sóng răng cưa.

  - Khác: mặc định sóng sin.

- Điều chỉnh tần số bằng KEY[1:2]:

  - KEY[1]: Tăng tần số (giảm bước LUT → tín hiệu nhanh hơn).

  - KEY[2]: Giảm tần số (tăng bước LUT → tín hiệu chậm hơn).

  - Mỗi lần nhấn thay đổi tần số theo step định trước.

- Điều chỉnh biên độ bằng SW[7:6]:

  - 00: biên độ chuẩn (100%).

  - 01: biên độ 75%.

  - 10: biên độ 50%.

  - 11: biên độ 25%.

  - Thực hiện bằng cách nhân tín hiệu mẫu với hệ số scale tương ứng.

- Điều chỉnh duty cycle sóng vuông bằng SW[5:4]:

  - 00: duty 25%.

  - 01: duty 50%.

  - 10: duty 75%.

  - 11: duty 90%.

  - Logic điều khiển: so sánh counter với ngưỡng thay đổi theo lựa chọn.

- Điều chỉnh nhiễu bằng SW[9:8]:

  - SW[9] = 0: Tắt nhiễu, chỉ phát tín hiệu waveform gốc.

  - SW[9] = 1: Bật nhiễu, tín hiệu ngõ ra = waveform + noise.

  - SW[9:8] kết hợp làm mức điều chỉnh biên độ nhiễu:

    - 00: Không có nhiễu.

    - 01: Nhiễu biên độ thấp (scale 1/16).

    - 10: Nhiễu biên độ trung bình (scale 1/8).

    - 11: Nhiễu biên độ cao (scale 1/4).

- Logic chính:

  - audio_output = waveform * amplitude_scale.

  - if(noise_enable) mixed_audio = audio_output + noise_scaled; else mixed_audio = audio_output;

  - AUD_XCK được cấp bởi audio_clk từ PLL.

  - AUD_MUTE được điều khiển đúng theo trạng thái switch (mute khi cần).

#### 2.3 Waveform Generators

- Gồm các module: sine_wave, square_wave, triangle_wave, sawtooth_wave, ecg_wave.

- Mỗi module cho phép thay đổi tần số dựa trên counter step và LUT.

- Với square_wave, duty cycle có thể thay đổi theo SW, không cố định 50%.

#### 2.4 Audio Codec và Effect

- Sử dụng codec WM8731 tích hợp trên DE10-Standard【datasheet】.

- Codec hoạt động ở chế độ I2S, slave mode, nhận audio_clk = 12.288 MHz từ FPGA.

- Dữ liệu 16-bit signed PCM được đưa ra DAC và phát qua line-out/headphone.

- Có hỗ trợ mute khi SW tắt.

#### 2.5 I2C Controller và AV_Config

- Giao tiếp qua I2C để cấu hình WM8731.

- Cấu hình chính:

  - Sampling rate: 48 kHz.

  - Word length: 16-bit.

  - Power-up DAC, disable ADC.

  - Volume mặc định: 0 dB.

#### 2.6 Noise Generator

- Dùng LFSR để tạo nhiễu pseudo-random.

- Đầu ra được scale theo SW[9:8] để điều chỉnh biên độ nhiễu.

- Cho phép bật/tắt bằng SW[9].

### 3. Thành phẩm đầu ra

- Mô phỏng: Đã chạy mô phỏng ModelSim cho từng waveform, kiểm tra tần số, biên độ, duty cycle. Kết quả khớp dạng lý thuyết.

- Thực nghiệm: Nạp lên FPGA, quan sát tín hiệu qua oscilloscope:

  - Sine: biên độ chuẩn, ít méo.

  - Square: duty cycle thay đổi được.

  - Triangle, sawtooth: tuyến tính, tần số đúng.

  - ECG: có dạng đặc trưng QRS.

  - Noise: khi bật, tín hiệu hỗn hợp tăng mức nhiễu theo cấu hình.

- Đáp ứng yêu cầu: Có đủ waveform, điều chỉnh frequency, amplitude, duty cycle, noise injection, và đo trên oscilloscope.